Практикум цифрового производства. Осень 2026

ОКНО-ОТКРЫВАЙКА

Команда:	Боржиевская Анастасия — 2 курс, 3 семестр

Расиль Афзалов — 2 курс, 3 семестр

Цель проекта:

Создать автономное (от аккумулятора) устройство из двух блоков: блок мониторинга, который показывает время, температуру и влажность в помещении, и блок привода на линейном актуаторе, который автоматически приоткрывает окно на расстояние, пропорциональное температуре в комнате — чтобы проветривание происходило без участия человека.

Описание функционала:

| Контролируемый параметр | температура и влажность воздуха (BME280) |
| --- | --- |
| Питание | автономное: сборка из трёх аккумуляторов 18650 (~11.1 В) для мотора; ESP32 — от той же сборки через понижающий преобразователь на 5 В |
| Количество блоков | 2 — блок мониторинга и блок привода окна |
| Индикация | время, температура и влажность на OLED-дисплее |
| Управление | автоматическое по температуре; ручное — с телефона по Wi-Fi (страница с кнопками «Открыть / Закрыть / СТОП» и ползунком) и двумя кнопками на корпусе |
| Механизм открытия | линейный привод с 3D-печатной шарико-винтовой передачей: мотор-редуктор JGA25-370 через драйвер TB6612FNG вращает винт, выдвижная трубка выезжает вперёд и толкает створку. Привод крепится шарнирами с обоих концов: основание — к неподвижной части окна, концевой кронштейн — к створке. Нужный ход — ~100 мм (открытие на 10 см), ход привода — до 150 мм; за весь ход привод поворачивается на шарнирах всего на ~3.2° |
| Логика проветривания | окно закрыто ниже нижнего температурного порога; полностью открыто (~10 см) при верхнем пороге; между порогами — пропорциональное открытие (точные пороги — предмет калибровки на месте) |
| Защита | кнопка СТОП и ограничение хода по времени работы мотора (в прототипе); концевые выключатели в обоих крайних положениях; ручной приоритет над автоматикой |

Задачи проекта:

Подбор доступной элементной базы; калибровка датчика температуры и влажности (BME280); разработка алгоритма пропорционального открытия окна по температуре; изготовление линейного привода на основе 3D-печатной шарико-винтовой передачи (основание с шарниром, корпус под мотор и винт, выдвижная трубка, концевой кронштейн на створку, узел фиксации с сервоприводом у основания); установка мотор-редуктора JGA25-370 в привод и управление им через драйвер TB6612FNG; прошивка ESP32 с управлением по Wi-Fi и калибровкой хода; интеграция концевых выключателей; крепление привода к пластиковому окну; расчёт автономного питания и энергопотребления узлов; сборка проводки между блоками; изготовление корпусов и итоговое тестирование.

Существующие аналоги:

Самодельный привод окна на сервоприводах с ручным и автоматическим режимом работы по показаниям датчиков:

Автоматический привод окна DIY (3dtoday.ru)

Проект автоматического проветривания комнаты через открывание окна:

Автоматизация проветривания комнаты через окно (Habr)

Линейный привод с 3D-печатным шарико-винтовым механизмом, взятый за основу механической части (ход 150 мм, шаг 6.5 мм/об):

Linear Actuator with 3D Printed Ball Screw (Printables, LoboCNC)

Принцип работы:

Основание привода закреплено на неподвижной части окна через шарнир, концевой кронштейн — на створке. Мотор-редуктор вращает винт, и выдвижная трубка выезжает вперёд, толкая створку наружу: окно приоткрывается. При обратном вращении трубка втягивается и закрывает окно. Створка движется по дуге вокруг петель, поэтому привод за весь ход слегка поворачивается на своих шарнирах — всего на ~3.2°, без дополнительных моторов. Нужный ход рассчитан по реальным размерам окна: ~100 мм для открытия на 10 см.

Напечатанный привод: трубка втянута (сверху) и выдвинута (снизу)

Примерка на окне: трубка втянута — окно закрыто; трубка выдвинута — окно приоткрыто

Размеры окна (замерены 29.09.2026):

| Диаметр ручки | 22.30 мм |
| --- | --- |
| Ширина рамы (профиля) | 75.23 мм |
| Высота оси ручки от низа створки | 530 мм |
| Расстояние от петель до ручки | 640 мм |
| Нужный ход привода | ≈ 100 мм |