Практикум цифрового производства. Осень 2026

ОКНО-ОТКРЫВАЙКА: ПРОТОТИП

Итоги недели 28 сентября — 4 октября 2026

Команда: Боржиевская Анастасия, Расиль Афзалов (2 курс, 3 семестр)

Главное за неделю

- Замерили реальное окно и пересчитали геометрию: для открытия на 10 см шток должен выдвигаться примерно на 100 мм.

- Выбрали и напечатали механизм. Вместо самодельной схемы «планка + резьбовой шток + гайка» взяли за основу готовый линейный привод с шарико-винтовой передачей (модель LoboCNC), напечатали его на 3D-принтере и примерили на окне.

- Собрали электронику на макетке: ESP32 + драйвер TB6612FNG + мотор-редуктор JGA25-370, мотор питается от сборки из трёх аккумуляторов 18650.

- Написали прошивку и проверили её на железе: мотор по командам крутится в обе стороны и сам останавливается, окном можно управлять с телефона по Wi-Fi.

1. Замеры окна

Все размеры сняты штангенциркулем и рулеткой с реального окна 29.09.2026.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр ручки | 22.30 мм |
| Вертикальный размер розетки ручки | 25.62 мм |
| Ширина рамы (профиля) | 75.23 мм |
| Высота оси ручки от низа створки | 530 мм |
| Расстояние от петель до ручки (радиус R) | 640 мм |
| Нужное открытие окна у ручки | 100 мм |

2. Расчёт хода привода

Створка при открытии поворачивается на петлях, поэтому точка крепления на створке едет по дуге радиусом 640 мм, а не по прямой. Расчёт по реальным размерам:

| Величина | Результат |
| --- | --- |
| Угол открытия створки при 100 мм у ручки | ≈ 9.0° |
| Расстояние от шарнира основания до крепления: закрыто | 41 мм |
| То же: открыто полностью | 141 мм |
| Нужный рабочий ход штока | ≈ 100 мм |
| Поворот привода на шарнире за весь ход | ≈ 3.2° |
| Ход растёт равномерно, без «провалов» | да (проверено в 11 точках) |

Вывод: штоку достаточно шарниров на обоих концах — поворот всего на ~3.2° они берут на себя пассивно. Ход референсного привода 150 мм перекрывает нужные 100 мм с запасом.

3. Механическая часть

За основу взят линейный привод с 3D-печатной шарико-винтовой передачей: мотор вращает винт, а трубка с гайкой выдвигается вперёд и толкает створку. Детали напечатали на 3D-принтере.

Привод в сложенном положении (окно закрыто)

Привод с выдвинутой трубкой (окно открыто)

| Узел | Назначение |
| --- | --- |
| Основание с шарниром (чёрное) | Неподвижная точка крепления к окну. На шарнире привод может слегка поворачиваться вслед за створкой. |
| Сервопривод у основания | Фиксация механизма (по замыслу команды; узел в работе). |
| Корпус (оранжевая труба) | Корпус под мотор-редуктор и винт. |
| Выдвижная трубка (зелёная) | Едет по винту и выдвигается вперёд — это и есть ход, открывающий окно. |
| Концевой кронштейн с болтом | Шарнирно соединяет выдвижную трубку со створкой. |

Примерка на окне. Механизм приложили к окну и выдвигали трубку вручную, без мотора: при выдвижении створка приоткрывается, при втягивании — закрывается. Размеры механизма подходят к окну.

Слева — трубка втянута, окно закрыто; справа — трубка выдвинута, окно приоткрыто

4. Электроника

Схема собрана на макетной плате. ESP32 пока питается от ноутбука по USB, мотор — от отдельной сборки аккумуляторов.

Стенд: ESP32, драйвер TB6612FNG и сборка 3×18650

| Откуда | Куда | Зачем |
| --- | --- | --- |
| ESP32 D25 | TB6612 AIN1 | направление |
| ESP32 D26 | TB6612 AIN2 | направление |
| ESP32 D27 | TB6612 PWMA | скорость (ШИМ) |
| ESP32 D14 | TB6612 STBY | включение драйвера |
| ESP32 3V3 | TB6612 VCC | питание логики драйвера |
| ESP32 GND | TB6612 GND | общая земля |
| Аккумулятор «+» | TB6612 VM | питание мотора |
| Аккумулятор «−» | TB6612 GND | общая земля |
| TB6612 A01, A02 | Мотор JGA25-370 | два провода мотора |

Питание мотора — три аккумулятора 18650 последовательно: около 11.1 В (12.6 В при полном заряде), то есть близко к номинальным 12 В мотора.

5. Прошивка

Прошивка для ESP32 написана в Arduino IDE (файл okno_esp32.ino). Что она умеет:

- Свой Wi-Fi. ESP32 сама раздаёт сеть Okno-Otkryvayka; интернет и роутер не нужны.

- Страница управления по адресу 192.168.4.1: кнопки «Открыть», «Закрыть», «СТОП» и ползунок «открыть на N %». Положение окна обновляется на странице раз в секунду.

- Команды по кабелю через Serial Monitor — для настройки и калибровки.

- Положение — по времени работы мотора. Концевиков пока нет, поэтому ESP32 считает, сколько миллисекунд мотор крутился в каждую сторону, и сама останавливает его в крайних точках.

Страница управления окном на телефоне

| Команда | Что делает |
| --- | --- |
| o / c | открыть полностью / закрыть полностью |
| s | стоп |
| p50 | открыть на 50 % (любое число 0–100) |
| f300 / b300 | короткий толчок вперёд / назад на 300 мс — для калибровки |
| z | считать текущее положение «закрыто» |
| ? | показать состояние |

Время полного хода. Мотор по шильдику — 60 об/мин, шаг винта — 6.5 мм/об, значит шток выдвигается примерно на 6.5 мм/с, и 100 мм проходит примерно за 15 с. В прошивке стоит 15 400 мс; точное значение подберём калибровкой, когда мотор будет установлен в механизм.

6. Что проверили

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Загрузка прошивки в ESP32 | работает (скорость загрузки 115200) |
| Запуск платы | в Serial Monitor: «Окно-Открывайка готова», сеть Okno-Otkryvayka поднимается |
| Мотор без команд | стоит |
| Команды f300 и b300 | мотор крутится в обе стороны и сам останавливается |
| Управление с телефона | кнопки на странице работают |
| Механизм на окне (вручную) | выдвижение трубки приоткрывает створку |

7. Проблемы и как их решили

- Arduino IDE не видела ESP32. Не была установлена поддержка плат ESP32 — добавили её через Boards Manager.

- Прошивка обрывалась при загрузке. USB-чип платы не тянул скорость 921600 — снизили Upload Speed до 115200.

- Мотор крутился сам сразу после подачи питания. Номера пинов в прошивке не совпадали с реальной распайкой, и команда «стоп» попадала не на те входы драйвера. Исправили пины под распайку (D25, D26, D27, D14) — мотор стоит и слушается команд.

8. Следующие шаги

- Установить мотор в механизм и соединить его вал с винтом.

- Закрепить основание и концевой кронштейн на окне.

- Откалибровать время полного хода на реальном окне.

- Поставить концевые выключатели в крайних положениях, чтобы мотор не упирался в конец хода.

- Доделать узел фиксации с сервоприводом у основания.

- Добавить две кнопки ручного управления (заложены пины D32 и D33).

- Питать ESP32 от той же сборки 18650 через понижающий преобразователь на 5 В; подобрать плату заряда для сборки из 3 аккумуляторов.

- Подключить BME280 и OLED-дисплей и сделать автоматическое открытие окна по температуре.

- Сделать корпуса для блоков.