Практикум цифрового производства. Осень 2026

ОКНО-ОТКРЫВАЙКА

Команда:	Боржиевская Анастасия — 2 курс, 3 семестр

Расиль Афзалов — 2 курс, 3 семестр

Цель проекта:

Создать автономное (от аккумулятора) устройство из двух блоков: блок мониторинга, который показывает время, температуру, влажность и уровень CO2 в помещении, и блок привода, который автоматически открывает или закрывает окно в зависимости от этих показаний — чтобы проветривание происходило без участия человека.

Описание функционала:

| Диапазон измерения CO2 | 400–2000 ppm (инфракрасный NDIR-датчик MH-Z19E, Winsen) |
| --- | --- |
| Питание | автономное, от аккумулятора (без подключения к сети) |
| Количество блоков | 2 — блок мониторинга и блок привода окна |
| Индикация | время, температура, влажность и уровень CO2 на OLED-дисплее |
| Управление | автоматическое по показаниям датчиков + кнопка/энкодер для ручного режима |
| Логика проветривания | открыть окно при CO2 выше 1000 ppm; закрыть при CO2 ниже 800 ppm (гистерезис — чтобы окно не переключалось слишком часто) |
| Защита от переохлаждения | не открывать окно, если температура в помещении ниже ~16 °C, даже при повышенном CO2 |

Задачи проекта:

Подбор доступной элементной базы; сборка и калибровка датчика CO2 (MH-Z19E) и датчика температуры/влажности (BME280); разработка алгоритма принятия решений об открытии/закрытии окна с гистерезисом по CO2 и температуре; проектирование и производство деталей механизма открытия окна (3D-печать + лазерная резка) с приводом на сервомоторе MG996R; проектирование крепления блока привода к пластиковому окну; расчёт автономного питания от аккумулятора и энергопотребления узлов; сборка проводки между блоками (3-жильный кабель: GND, 5В, сигнал); сборка корпусов и итоговое тестирование устройства.

Существующие аналоги:

Самодельный привод окна на сервоприводах с ручным и автоматическим режимом работы по показаниям датчиков:

Автоматический привод окна DIY (3dtoday.ru)

Проект автоматического проветривания комнаты через открывание окна:

Автоматизация проветривания комнаты через окно (Habr)

Управление интенсивностью вентиляции по датчику CO2, с ориентиром комфортных уровней CO2 в помещении (примерно 450–1000 ppm):

Управление вентиляцией от датчика углекислого газа (Habr)

Эскиз проекта:

Элементная база:

- Микроконтроллер ESP32 (с увеличенным числом GPIO-пинов)

- Датчик CO2 MH-Z19E (Winsen), инфракрасный NDIR, 400–2000 ppm, 5 В, 32.9×19.7×8.6 мм, низкое энергопотребление, устойчив к водяному пару

- Датчик температуры и влажности BME280

- OLED дисплей 0.96" (SSD1306)

- Кнопка/Энкодер

- Сервопривод MG996R

- Детали механизма для открытия окна (3D-печать + лазерная резка)

- Крепёж: двусторонний скотч 3M (чтобы не сверлить пластиковое окно) или саморезы

- Автономное питание: Li-ion аккумулятор 18650 + модуль заряда TP4056 + повышающий преобразователь до 5В*

- Провода: 3-жильный кабель (GND, 5В, сигнал для сервы) между блоками — подойдёт витая пара