Список комплектующих

- Микроконтроллер ESP32 (с увеличенным числом GPIO-пинов)

- Датчик CO2: MH-Z19E (Winsen) — инфракрасный NDIR, диапазон 400–2000 ppm, питание 5 В, 32.9×19.7×8.6 мм, низкое энергопотребление, устойчив к водяному пару

- Датчик температуры и влажности: BME280

- Экран: OLED дисплей 0.96" (SSD1306) или 1.3" (SH1106)

- Кнопка/Энкодер

- Сервопривод: MG996R

- Детали механизма для открытия окна (3D-печать + лазерная резка)

- Крепёж: Двусторонний скотч 3M (чтобы не сверлить пластиковое окно в общаге) или саморезы

- Блок питания: автономный — Li-ion аккумулятор 18650 + модуль заряда TP4056 + повышающий преобразователь до 5В (вместо сетевого зарядника — устройство работает от батареи)

- Провода: От первой коробки ко второй пойдёт 3-жильный кабель. Можно использовать обычную витую пару. По ней пойдёт GND, 5V и сигнальный провод для сервы