Практикум цифрового производства. Осень 2026

ОКНО-ОТКРЫВАЙКА

Команда:	Боржиевская Анастасия — 2 курс, 3 семестр

Расиль Афзалов — 2 курс, 3 семестр

Цель проекта:

Создать автономное (от аккумулятора) устройство из двух блоков: блок мониторинга, который показывает время, температуру и влажность в помещении, и блок привода на линейном актуаторе, который автоматически приоткрывает окно на расстояние, пропорциональное температуре в комнате — чтобы проветривание происходило без участия человека.

Описание функционала:

| Контролируемый параметр | температура и влажность воздуха (BME280) |
| --- | --- |
| Питание | автономное, от аккумулятора (без подключения к сети) |
| Количество блоков | 2 — блок мониторинга и блок привода окна |
| Индикация | время, температура и влажность на OLED-дисплее |
| Управление | автоматическое по температуре + кнопка/энкодер для ручного режима |
| Механизм открытия | линейный привод толкает створку напрямую (шток вдвинут — окно закрыто, выдвинут — открыто на макс. угол); крепление рама↔шток↔створка через два шарнирных кронштейна (нужны, т.к. шток идёт по прямой, а створка — по дуге); мотор-редуктор JGA25-370 + драйвер TB6612FNG, рабочий ход ≥100 мм |
| Логика проветривания | окно закрыто ниже нижнего температурного порога; полностью открыто (~10 см) при верхнем пороге; между порогами — пропорциональное увеличение открытия (точные пороги — предмет калибровки на месте) |
| Защита | остановка привода по концевым выключателям в обоих крайних положениях; ручной приоритет по кнопке/энкодеру |

Задачи проекта:

Подбор доступной элементной базы; калибровка датчика температуры и влажности (BME280); разработка алгоритма пропорционального открытия окна по температуре; проектирование и производство деталей линейного привода (винт, гайка, направляющая трубка — по референс-модели без изменений; переходник под мотор JGA25-370 и два шарнирных крепёжных кронштейна — спроектированы отдельно, по типовым размерам профиля окна и мотора, требуют проверки по месту) на основе мотор-редуктора JGA25-370 и драйвера TB6612FNG; интеграция концевых выключателей для определения крайних положений привода; проектирование крепления блока привода к пластиковому окну; расчёт автономного питания (раздельные линии: 5В для электроники, 12В для мотора) и энергопотребления узлов; сборка проводки между блоками; сборка корпусов и итоговое тестирование устройства.

Существующие аналоги:

Самодельный привод окна на сервоприводах с ручным и автоматическим режимом работы по показаниям датчиков:

Автоматический привод окна DIY (3dtoday.ru)

Проект автоматического проветривания комнаты через открывание окна:

Автоматизация проветривания комнаты через окно (Habr)

Линейный привод с 3D-печатным шарико-винтовым механизмом, взятый за основу механической части (ход 150 мм, шаг 6.5 мм/об):

Linear Actuator with 3D Printed Ball Screw (Printables, LoboCNC)

Принцип работы:

Привод стоит рядом с ручкой окна и соединён с ней тягой (палкой). Шток убран — тяга прижимает ручку/створку, окно закрыто. Шток выдвинут — тяга тянет ручку наружу, створка поворачивается на петлях и приоткрывается на угол, пропорциональный температуре в комнате. Крепление на шарнирах с обеих сторон, т.к. шток идёт прямо, а ручка со створкой — по дуге.

Эскиз проекта (технический чертёж):

Чертёж устройства (v2): общий вид сборки с линейным приводом на JGA25-370, узел привода (мотор-переходник + винт/гайка в трубе + шток), шарнирный кронштейн pivot_bracket, сечение переходника мотора и черновой корпус блока мониторинга. Размеры — типовые, подлежат сверке по месту перед печатью.